咸宁高新技术产业开发区

2025年度环境质量总结

目 录

1、园区概况	1

1.1园区介绍	1

1.2园区环境功能区划	2

1.3园区环境质量监测开展情况	3

2、大气环境质量状况	6

2.1监测数据统计及分析	6

2.2大气环境质量状况总结	9

3、地表水环境质量状况	10

3.1监测数据统计及分析	10

3.2地表水环境质量状况总结	11

4、地下水环境质量状况	11

4.1监测数据统计及分析	11

4.2地下水环境质量状况总结	15

5、土壤环境质量状况	16

5.1监测数据统计及分析	16

5.2土壤环境质量状况总结	22

6、声环境质量状况	24

6.1监测数据统计及分析	24

6.2声环境质量状况总结	28

# 1、园区概况

## 1.1园区介绍

咸宁高新技术产业开发区于1992年由湖北省人民政府批准成立的省级咸宁高新技术产业开发区，2006年7月，按照鄂政办函〔2006〕61号《省人民政府办公厅关于规范使用咸宁高新技术产业开发区名称的通知》要求，“咸宁温泉经济技术咸宁高新技术产业开发区”更名为“咸宁经济咸宁高新技术产业开发区”，确定为省级咸宁高新技术产业开发区。2017年2月，国务院以国函〔2017〕16号文批复同意升级为国家高新技术产业咸宁高新技术产业开发区，并正式定名为“咸宁高新技术产业咸宁高新技术产业开发区”。经过多年发展，已形成智能装备制造、电子信息、新能源新材料、生物医药、食品饮料等五大特色产业集群。

根据咸办发〔2016〕4号文，设立湖北咸宁高新技术产业区工作委员会和咸宁高新区管理委员会。管辖范围实行三期开发，高新区一期（长江产业园）、高新区二期、高新区三期（光谷南产业基地）。

咸宁高新区一期原规划包含两块：长江产业园和温泉园区。2008年原湖北省环境保护局出具《关于咸宁经济咸宁高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书审查意见的复函》（鄂环函〔2008〕900号）。

高新区一期（长江产业园）目前实际规划东面以城市外环路道路中心线外拓400米及贺胜路道路中心线为界，南面以松林路道路中心线和十六潭路中心线往南拓540米为界，西面以银泉大道道路中心线、京珠高速联络线道路中心线为界，北面以107国道道路中心线为界。2019年12月4日咸宁市生态环境局出具了《关于咸宁经济咸宁高新技术产业开发区（现咸宁高新技术产业咸宁高新技术产业开发区（一期））规划环境影响跟踪评价报告书的审核意见》（咸环审〔2019〕63号）。一期规划总体定位是咸宁城区东扩的重要用地空间，以高新产业、现代制造业和现代服务业为主导的具有先进管理、服务水平的国际型生态产业园。

温泉园区主要以新材料、通讯材料、电器等高新技术产业和纺织服装等一类工业为主。后在规划实施过程中，根据咸宁市政府的统一安排，目前，温泉园区的企业已基本搬转关停完成（仅剩下2家企业）。同时温泉园区现已不在咸宁高新区规划区域范围内。

咸宁高新区二期规划范围是东面以贺胜路道路中心线为界，西面以京广铁路路中线南偏100米为界，南面以旗鼓大道道路中心线为界，北面以横沟桥镇付桥村三角地东北侧与西北侧外边缘为界而形成的区域。

二期规划以工业和商务为主，突出“综合工业新城”的定位，发展食品饮料业、产品包装业、纺织服装业、环保涂料业、生物医药与医疗器械业、现代制造业等产业。

咸宁高新区三期（湖北省咸宁市横沟桥镇“光谷南”产业基地）原规划范围东面以纵二路为界，西面以武咸快速通道为界，南面以横三路为界，北面以317省道为界围合形成的区域。2020年，咸宁高新区根据近年来的规划实施情况对原规划予以修编，同步将位于武咸快速路、光谷南二路与317省道之间的津晶城等地块纳入“光谷南”产业基地规划范围。总体规划东面以纵二路为界，西面以泉都大道为界，南面以横三路为界，北面以317省道为界。

三期规划空间结构为“三心五轴五组团”，又以产业发展需求、产业门类划分、用地布局、生态绿地以及主要道路间隔，形成功能互补、滚动开发的“现代装备制造业、生物医药产业、新能源产业、新材料产业、电子信息产业”五大产业组团。

## 1.2园区环境功能区划

依据《咸宁高新技术产业咸宁高新技术产业开发区规划（修编）环境影响报告书》及相关文件，咸宁高新技术产业咸宁高新技术产业开发区环境功能区划如下：

大气环境：区域环境空气功能区划为环境空气二类区，空气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

声环境：设置20个声环境质量监测点位（涵盖一期、二期和三期区域范围，对主要的办公商业区、居民区、医院和学校等敏感目标进行监测。声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。

地下水环境：园区及周边地区地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类要求。

土壤环境：建设用地土壤环境执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中相应用地类型风险筛选值及管控值。

地表水环境：浮山河、官埠河。

表1-1  园区环境功能区划一览表

| 环境要素 | 环境目标 | 环境功能区划 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 环境空气 | 环境空气二类区 | 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二类标准 |
| 地表水环境 | 浮山河、官埠河 | / | / |
| 声环境 | 办公商业区、居民区、医院和学校等敏感目标 | 2类声环境功能区 | 《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准 |
| 地下水环境 | 地下水 | 地下水Ⅲ类 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 土壤 | 规划所在区域建设用地 | GB36600-2018第一类用地、第二类用地 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018） |

## 1.3园区环境质量监测开展情况

为了全面了解园区环境质量现状并为咸宁高新技术产业开发区环境管理工作起到指导作用，咸宁市生态环境局咸宁高新区分局每年组织进行咸宁高新技术产业开发区环境质量现状监测工作。2025年度，咸宁市生态环境局咸宁高新区分局委托湖北省公信检测服务有限公司对园区环境质量现状进行监测，监测内容包括环境空气、地表水、声环境、地下水及土壤，具体检测项目及频次如下表所示。

咸宁高新技术产业开发区2025年度环境质量现状监测内容见表1-2。

表1-2  咸宁高新技术产业开发区2025年度环境质量现状监测内容一览表

| 环境要素 | 监测项目 | 监测点位 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | PM10、O3、PM2.5、氨、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物（TVOC）等 | 启明星幼儿园附近、津晶城科技园、创业公寓 | 2次/年、1天/次、PM10、PM2.5、TVOC监测日均值，其余监测小时值，4次/天 | PM10、O3、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）标准限值 |
| 地表水环境 | pH值、溶解氧、水温、化学需氧量、氨氮、高锰酸盐指数、总磷 | 浮山河（在合加附近采样）、官埠河（在官埠大道取样） | 1次/月（4-12月份） | / |
| 地下水环境 | pH值、高锰酸盐指数、色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发酚、阴离子表面活性剂、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、硫化物、钠、氟化物、氰化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、总大肠菌群、菌落总数、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、钾、钙、镁、碳酸根、碳酸氢根。 | 立邦涂料、奕宏精密制造、惠生药业 | 每年一次，单次监测1天， 1天采样1次。 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1及表2“Ⅲ类”标准要求 |
| 土壤环境 | PH、有机质含量、阳离子交换量、镉、汞、砷、铅、铬、铜、锌、镍、六六六、滴滴涕、多环芳烃（苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并（a）蒽、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、苯并（a）芘、茚苯（1,2,3-c，d）芘、二苯并（a，h）蒽和苯并（g,h,i）苝） | （总共12个点位） （1）一期和二期园区、光谷南产业基地下风向距离边界75m、200m、400m处各设置一个监测点。 （2）沿高新区园区废水排放水道，距离园区边界外75m、200m、400m处各设置一个监测点 | 每年一次，单次监测1天， 1天采样1次。 | 《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值 |
| 声环境 | 噪声 | 20个声环境质量监测点位（涵盖一期、二期和三期区域范围，对主要的办公商业区、居民区、医院和学校等敏感目标），双泉小学、小泉村、双泉村6组、藏龙府邸、高新区外国语学校、旗鼓爱心幼儿园、天洁国际巴黎城、实验外国语小学、浮山村、高新区管委会、创业公寓、栗林新村、辛勤医院、职教城、世丰汽车附近、中科科技附近、南玻光电附近、维格斯附近、和乐门业、津晶城附近 | 3次/年、昼夜各一次 | 《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准 |

# 2、大气环境质量状况

## 2.1监测数据统计及分析

2025年度咸宁高新技术产业开发区大气环境质量现状监测数据见表2-1、2-2、2-3。

表2-1 咸宁高新技术产业开发区2025年度5月份大气环境质量现状监测数据一览表

采样日期：2025.05.25

| 采样点位 | 采样时段 | 检测项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 臭氧 mg/m3 | 氨 mg/m3 | 苯 mg/m3 | 甲苯 mg/m3 | 邻二甲苯mg/m3 | 对/间二甲苯mg/m3 |
| 启明星幼儿园附近〇1 | 02:00 | 0.058 | 0.05 | 0.0013 | 0.0009 | 0.0005 | 0.0005 |
|  | 08:00 | 0.059 | 0.04 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0008 | ND |
|  | 14:00 | 0.053 | 0.04 | 0.0022 | 0.0007 | 0.0031 | 0.0006 |
|  | 20:00 | 0.061 | 0.05 | 0.0018 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0005 |
| 津晶城科技园〇2 | 02:00 | 0.056 | 0.05 | 0.0010 | ND | 0.0005 | ND |
|  | 08:00 | 0.055 | 0.04 | 0.0014 | ND | 0.0009 | ND |
|  | 14:00 | 0.061 | 0.04 | 0.0016 | 0.0006 | 0.0010 | 0.0008 |
|  | 20:00 | 0.059 | 0.05 | 0.0044 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0006 |
| 创业公寓〇3 | 02:00 | 0.058 | 0.03 | 0.0016 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0005 |
|  | 08:00 | 0.061 | 0.03 | ND | ND | 0.0008 | ND |
|  | 14:00 | 0.056 | 0.04 | 0.0011 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0006 |
|  | 20:00 | 0.060 | 0.04 | 0.0014 | 0.0007 | 0.0010 | 0.0007 |
| 检出限 |  | 0.010 | 0.01 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |

注：ND表示低于方法检出限。

采样日期：2025.05.25

| 采样点位 | 采样时段 | 检测项目 |  | 采样时段 | 检测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PM2.5 mg/m3 | PM10 mg/m3 |  | 总挥发性有机化合物（TVOC）mg/m3 |
| 启明星幼儿园附近〇1 | 日均 | 0.027 | 0.062 | 8小时均值 | 0.0191 |
| 津晶城科技园〇2 | 日均 | 0.029 | 0.062 | 8小时均值 | 0.0319 |
| 创业公寓〇3 | 日均 | 0.028 | 0.063 | 8小时均值 | 0.0342 |
| 检出限 |  | 0.010 | 0.010 | / | 0.0010 |

表2-2  咸宁高新技术产业开发区2025年度7月份大气环境质量现状监测数据一览表

采样日期：2025.07.12

| 采样点位 | 采样时段 | 检测项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 臭氧 mg/m3 | 氨 mg/m3 | 苯 mg/m3 | 甲苯 mg/m3 | 邻二甲苯mg/m3 | 对/间二甲苯mg/m3 |
| #### 启明星幼儿园附近〇1 | 02:00 | 0.064 | 0.04 | 0.0044 | 0.0036 | 0.0044 | 0.0102 |
|  | 08:00 | 0.063 | 0.03 | 0.0046 | 0.0040 | 0.0044 | 0.0084 |
|  | 14:00 | 0.065 | 0.04 | 0.0048 | 0.0052 | 0.0061 | 0.0068 |
|  | 20:00 | 0.062 | 0.04 | 0.0040 | 0.0037 | 0.0042 | 0.0061 |
| #### 津晶城科技园〇2 | 02:00 | 0.064 | 0.03 | 0.0036 | 0.0030 | 0.0032 | 0.0033 |
|  | 08:00 | 0.058 | 0.03 | 0.0034 | 0.0036 | 0.0040 | 0.0066 |
|  | 14:00 | 0.060 | 0.04 | 0.0040 | 0.0042 | 0.0046 | 0.0039 |
|  | 20:00 | 0.057 | 0.04 | 0.0050 | 0.0042 | 0.0048 | 0.0071 |
| 创业公寓〇3 | 02:00 | 0.058 | 0.03 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0056 | 0.0067 |
|  | 08:00 | 0.057 | 0.02 | 0.0036 | 0.0032 | 0.0046 | 0.0053 |
|  | 14:00 | 0.060 | 0.02 | 0.0033 | 0.0023 | 0.0046 | 0.0046 |
|  | 20:00 | 0.058 | 0.03 | 0.0028 | 0.0032 | 0.0036 | 0.0051 |
| 检出限 |  | 0.010 | 0.01 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |

注：ND表示低于方法检出限。

采样日期：2025.07.12

| 采样点位 | 采样时段 | 检测项目 |  | 采样时段 | 检测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PM2.5 mg/m3 | PM10 mg/m3 |  | 总挥发性有机化合物（TVOC）mg/m3 |
| #### 启明星幼儿园附近〇1 | 日均 | 0.033 | 0.059 | 8小时均值 | 0.0128 |
| #### 津晶城科技园〇2 | 日均 | 0.027 | 0.066 | 8小时均值 | 0.0109 |
| 创业公寓〇3 | 日均 | 0.028 | 0.058 | 8小时均值 | 0.0127 |
| 检出限 |  | 0.010 | 0.010 | / | 0.0010 |

（1）臭氧监测数据统计及分析

2025年，启明星幼儿园附近〇1监测点位臭氧1h监测浓度值范围为0.053-0.065mg/m3，津晶城科技园〇2监测点位臭氧1h监测浓度值范围为0.055-0.064mg/m3，创业公寓〇3监测点位臭氧1h监测浓度值范围为0.056-0.061mg/m3。对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，最大占标率为32.5%，达标率为100%，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。

（2）氨监测数据统计及分析

2025年，启明星幼儿园附近〇1监测点位氨1h监测浓度值范围为0.03-0.05mg/m3，津晶城科技园〇2监测点位氨1h监测浓度值范围为0.03-0.05mg/m3，创业公寓〇3监测点位氨1h监测浓度值范围为0.02-0.04mg/m3。对照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1中氨1h浓度限值，最大占标率为25%，达标率为100%，能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1中氨1h浓度限值要求。

（3）苯监测数据统计及分析

2025年，启明星幼儿园附近〇1监测点位苯1h监测浓度值范围为0.0006-0.0048mg/m3，津晶城科技园〇2监测点位苯1h监测浓度值范围为0.0010-0.0050mg/m3，创业公寓〇3监测点位苯1h监测浓度值范围为ND-0.0046mg/m3。对照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1中苯1h浓度限值，最大占标率为4.5%，达标率为100%，能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1中苯1h浓度限值要求。

（4）甲苯监测数据统计及分析

2025年，启明星幼儿园附近〇1监测点位甲苯1h监测浓度值范围为0.0006-0.0052mg/m3，津晶城科技园〇2监测点位甲苯1h监测浓度值范围为ND-0.0042mg/m3，创业公寓〇3监测点位甲苯1h监测浓度值范围为ND-0.0046mg/m3。对照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1中甲苯1h浓度限值，最大占标率为2.6%，达标率为100%，能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1中甲苯1h浓度限值要求。

（5）二甲苯监测数据统计及分析

2025年，启明星幼儿园附近〇1监测点位二甲苯1h监测浓度值范围为0.0008-0.0146mg/m3，津晶城科技园〇2监测点位二甲苯1h监测浓度值范围为0.0005-0.0119mg/m3，创业公寓〇3监测点位二甲苯1h监测浓度值范围为0.0008-0.0123mg/m3。对照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1中二甲苯1h浓度限值，最大占标率为7.3%，达标率为100%，能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1中二甲苯1h浓度限值要求。

（6）PM2.5监测数据统计及分析

2025年，启明星幼儿园附近〇1监测点位PM2.5日均监测浓度值范围为0.027-0.033mg/m3，津晶城科技园〇2监测点位PM2.5日均监测浓度值范围为0.027-0.029mg/m3，创业公寓〇3监测点位PM2.5日均监测浓度值范围为0.028mg/m3。对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，最大占标率为44%，达标率为100%，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。

（7）PM10监测数据统计及分析

2025年，启明星幼儿园附近〇1监测点位PM10日均监测浓度值范围为0.059-0.062mg/m3，津晶城科技园〇2监测点位PM10日均监测浓度值范围为0.062-0.066mg/m3，创业公寓〇3监测点位PM10日均监测浓度值范围为0.058-0.063mg/m3。对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，最大占标率为44%，达标率为100%，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。

- （8）总挥发性有机化合物（TVOC）监测数据统计及分析

2025年，启明星幼儿园附近〇1监测点位TVOC 8h监测均值范围为0.0128-0.0191mg/m3，津晶城科技园〇2监测点位TVOC 8h监测均值范围为0.0109-0.0319mg/m3，创业公寓〇3监测点位TVOC 8h监测均值范围为0.0127-0.0342mg/m3。对照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1中TVOC 8h浓度限值，最大占标率为5.7%，达标率为100%，能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1中TVOC8h监测均值要求。

## 2.2大气环境质量状况总结

根据现状监测报告，2025年监测期间，咸宁高新技术产业开发区PM10、O3、PM2.5能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）标准限值。总体上来说，咸宁高新技术产业开发区2025年度大气环境质量满足要求。

# 3、地表水环境质量状况

## 3.1监测数据统计及分析

2025年咸宁高新技术产业开发区地表水监测数据统计见表3-1。

表3-1  地表水监测数据统计一览表

| 监测点位 | 采样日期 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH值（无量纲） | 水温（℃） | 溶解氧（mg/L） | 化学需氧量（mg/L） | 氨氮（mg/L） | 高锰酸盐指数（mg/L） | 总磷（mg/L） |
| 浮山河（合加厂区内） | 2025.04.23 | 7.3 | 23 | 6.9 | 18 | 0.65 | 5.7 | 0.15 |
|  | 2025.05.25 | 7.6 | 28.8 | 8.4 | 6 | 0.48 | 4.4 | 0.12 |
|  | 2025.06.18 | 7.0 | 25.8 | 6.3 | 14 | 0.33 | 4.2 | 0.09 |
|  | 2025.07.12 | 7.2 | 28.3 | 8.2 | 13 | 0.36 | 2.5 | 0.13 |
|  | 2025.08.15 | 7.4 | 26.1 | 9.2 | 17 | 0.28 | 4 | 0.17 |
|  | 2025.09.17 | 7.3 | 29.5 | 7.5 | 18 | 0.88 | 5.6 | 0.19 |
|  | 2025.10.29 | 7.4 | 20.4 | 6.9 | 13 | 0.31 | 4.2 | 0.12 |
|  | 2025.11.23 | 7.2 | 10.8 | 7.9 | 9 | 0.45 | 3 | 0.18 |
|  | 2025.12.05 | 7.2 | 13.7 | 8.7 | 18 | 0.43 | 4.3 | 0.15 |
| 官埠河（官埠大道） | 2025.04.23 | 7.2 | 21.9 | 7.3 | 18 | 0.82 | 5.8 | 0.16 |
|  | 2025.05.25 | 8.8 | 30.4 | 9.3 | 11 | 0.64 | 5.8 | 0.13 |
|  | 2025.06.18 | 7.1 | 26.2 | 6 | 18 | 0.45 | 5.9 | 0.17 |
|  | 2025.07.12 | 7.2 | 28.7 | 8.3 | 19 | 0.61 | 2.8 | 0.15 |
|  | 2025.08.15 | 7.4 | 26.5 | 9.4 | 18 | 0.47 | 5.8 | 0.14 |
|  | 2025.09.17 | 7.3 | 30.1 | 7.2 | 19 | 0.66 | 5.9 | 0.17 |
|  | 2025.10.29 | 7.4 | 20.5 | 6.8 | 13 | 0.75 | 4 | 0.11 |
|  | 2025.11.23 | 7.2 | 11.3 | 8.5 | 12 | 0.58 | 3.6 | 0.10 |
|  | 2025.12.05 | 7.4 | 14.1 | 9.3 | 14 | 0.72 | 4.6 | 0.18 |
| 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002） |  | 6-9 | — | ≥5 | ≤20 | ≤1 | ≤6 | ≤0.2 |

2025年4月至12月，浮山河（合加厂区内）监测点位pH值监测浓度值范围为7.0~7.4，标准指数为0-0.2，达标率为100%；溶解氧监测浓度值范围为6.3~9.2mg/L，标准指数为0.61-0.35，达标率为100%；化学需氧量监测浓度值范围为6~18mg/L，标准指数为0.3-0.9，达标率为100%；氨氮监测浓度值范围为0.28~0.88mg/L，标准指数为0.28-0.88，达标率为100%；高锰酸盐指数监测浓度值范围为2.5~5.7mg/L，标准指数为0.42-0.95，达标率为100%；总磷监测浓度值范围为0.09~0.19mg/L，标准指数为0.45-0.95，达标率为100%。

2025年4月至12月，官埠河（官埠大道）监测点位pH值监测浓度值范围为7.1~8.8，标准指数为0.05-0.9，达标率为100%；溶解氧监测浓度值范围为6.0~9.4mg/L，标准指数为0.83-0.44，达标率为100%；化学需氧量监测浓度值范围为11~19mg/L，标准指数为0.55-0.95，达标率为100%；氨氮监测浓度值范围为0.45~0.82mg/L，标准指数为0.45-0.82，达标率为100%；高锰酸盐指数监测浓度值范围为2.8~5.9mg/L，标准指数为0.56-0.98，达标率为100%；总磷监测浓度值范围为0.10~0.18mg/L，标准指数为0.5-0.9，达标率为100%。

## 3.2地表水环境质量状况总结

2025年度监测期间，咸宁高新技术产业开发区浮山河（合加厂区内）和官埠河（官埠大道）地表水监测点位pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷检出后均能达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中的“Ⅲ类”限值要求。总体上来说，咸宁高新技术产业开发区2025年度地表水环境质量满足要求。

# 4、地下水环境质量状况

## 4.1监测数据统计及分析

2025年度进行了一次地下水监测，地下水监测数据统计见表4-1。

表4-1  地下水监测数据统计一览表

| 采样点位 |  |  | 立邦涂料厂区内地下水井☆DX1 | 奕宏精密制造厂区内地下水井☆DX2 | 官埠大道地下水井☆DX3 | 地下水质量标准（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品状态 |  |  | 清澈、无味、无浮油 | 清澈、无味、无浮油 | 清澈、无味、无浮油 |  |
| 检测项目 | 单位 | 检出限 | 检测结果 |  |  |  |
| pH值 | 无量纲 | — | 7.3（水温22.4℃） | 7.2（水温21.8℃） | 7.2（水温20.5℃） | 6.5-8.5 |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 0.5 | 2.0 | 2.1 | 1.7 | ≤3.0 |
| 氨氮 | mg/L | 0.025 | 0.18 | 0.14 | 0.10 | ≤0.5 |
| 氟化物 | mg/L | 0.05 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | ≤1.0 |
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05 | ND | ND | ND | ≤0.3 |
| 氰化物 | mg/L | 0.004 | ND | ND | ND | ≤0.05 |
| 挥发酚 | mg/L | 0.0003 | ND | ND | ND | ≤0.002 |
| 硫酸盐 | mg/L | 0.018 | 15.8 | 23.0 | 3.07 | ≤250 |
| 氯化物 | mg/L | 0.007 | 17.9 | 8.89 | 2.63 | ≤250 |
| 硝酸盐 | mg/L | 0.016 | 2.49 | 0.548 | 0.633 | ≤20 |
| 亚硝酸盐 | mg/L | 0.016 | ND | ND | ND | ≤1.0 |
| 铜 | mg/L | 0.05 | ND | ND | ND | ≤1.00 |
| 镉 | mg/L | 0.0005 | ND | ND | ND | ≤0.005 |
| 锌 | mg/L | 0.05 | ND | ND | ND | ≤1.00 |
| 铅 | mg/L | 0.0025 | ND | ND | ND | ≤0.01 |
| 汞 | mg/L | 0.00004 | ND | ND | ND | ≤0.001 |
| 砷 | mg/L | 0.0003 | ND | ND | ND | ≤0.01 |
| 硒 | mg/L | 0.0004 | ND | ND | ND | ≤0.01 |
| 铁 | mg/L | 0.03 | ND | ND | ND | ≤0.3 |
| 锰 | mg/L | 0.01 | ND | ND | ND | ≤0.1 |
| 六价铬 | mg/L | 0.004 | ND | ND | ND | ≤0.05 |
| 苯 | mg/L | 0.0014 | ND | ND | ND | ≤10 |
| 甲苯 | mg/L | 0.0014 | ND | ND | ND | ≤700 |
| 三氯甲烷 | mg/L | 0.0014 | ND | ND | ND | ≤60 |
| 四氯化碳 | mg/L | 0.0015 | ND | ND | ND | ≤2.0 |
| 钠 | mg/L | 0.01 | 3.02 | 2.92 | 3.06 | ≤200 |
| 色度 | 度 | — | 5 | 10 | 5 | ≤15 |
| 臭和味 | — | — | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无 |
| 浑浊度 | NTU | 1 | 2 | 2 | 2 | ≤3 |
| 肉眼可见物 | — | — | 无明显肉眼可见物 | 无明显肉眼可见物 | 无明显肉眼可见物 | 无 |
| 铝 | mg/L | 0.009 | ND | ND | ND | ≤0.2 |
| 硫化物 | mg/L | 0.003 | ND | ND | ND | ≤0.02 |
| 总硬度 | mg/L | 5 | 213 | 196 | 204 | ≤450 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 4 | 385 | 368 | 375 | ≤1000 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | — | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ≤3.0 |
| 菌落总数 | CFU/mL | — | 80 | 90 | 70 | 100 |
| 钾 | mg/L | 0.05 | 0.62 | 0.50 | 0.54 | — |
| 钙 | mg/L | 0.02 | 1.55 | 1.53 | 1.47 | ≤450 |
| 镁 | mg/L | 0.002 | 0.406 | 0.392 | 0.408 | — |
| 碳酸根 | mg/L | 5 | ND | ND | ND | — |
| 重碳酸根 | mg/L | 5 | 109 | 112 | 115 | — |

注：ND表示低于方法检出限。

2025年，立邦涂料厂区内地下水井监测点位pH值监测浓度值为7.3，标准指数为0.2，达标率为100%；高锰酸盐指数监测浓度值为2.0mg/L，标准指数为0.67，达标率为100%；氨氮监测浓度值为0.18mg/L，标准指数为0.36，达标率为100%；氟化物监测浓度值为0.22mg/L，标准指数为0.22，达标率为100%；硫酸盐监测浓度值为15.8mg/L，标准指数为0.06，达标率为100%；氯化物监测浓度值为17.9mg/L，标准指数为0.07，达标率为100%；硝酸盐监测浓度值为2.49mg/L，标准指数为0.12，达标率为100%；钠监测浓度值范围为3.02mg/L，标准指数为0.02，达标率为100%；色度监测浓度值为5度，标准指数为0.33，达标率为100%；浑浊度监测浓度值为2NTU，标准指数为0.67，达标率为100%；总硬度监测浓度值为213mg/L，标准指数为0.47，达标率为100%；溶解性总固体监测浓度值为385mg/L，标准指数为0.385，达标率为100%；总大肠菌群监测浓度值为2MPN/100mL，标准指数为0.67，达标率为100%；菌落总数监测浓度值为80CFU/mL，标准指数为0.8，达标率为100%；钾监测浓度值为0.62mg/L；钙监测浓度值为1.55mg/L，标准指数为0.003，达标率为100%；镁监测浓度值为0.406mg/L；重碳酸根监测浓度值为109mg/L；臭和味监测浓度值为无任何臭和味；肉眼可见物监测浓度值为无明显肉眼可见物；阴离子表面活性剂、氰化物、硫化物、挥发酚、亚硝酸盐、铜、镉、锌、铅、汞、砷、硒、铁、锰、苯、甲苯、三氯甲烷、四氯化碳、铝、碳酸根均未检出，达标率为100%。

2025年，奕宏精密制造厂区内地下水井监测点位pH值监测浓度值为7.2，标准指数为0.13，达标率为100%；高锰酸盐指数监测浓度值为2.1mg/L，标准指数为0.7，达标率为100%；氨氮监测浓度值为0.14mg/L，标准指数为0.28，达标率为100%；氟化物监测浓度值为0.20mg/L，标准指数为0.2，达标率为100%；硫酸盐监测浓度值为23.0mg/L，标准指数为0.09，达标率为100%；氯化物监测浓度值为8.89mg/L，标准指数为0.04，达标率为100%；硝酸盐监测浓度值为0.548mg/L，标准指数为0.03，达标率为100%；钠监测浓度值范围为2.92mg/L，标准指数为0.01，达标率为100%；色度监测浓度值为10度，标准指数为0.67，达标率为100%；浑浊度监测浓度值为2NTU，标准指数为0.67，达标率为100%；总硬度监测浓度值为196mg/L，标准指数为0.44，达标率为100%；溶解性总固体监测浓度值为368mg/L，标准指数为0.368，达标率为100%；总大肠菌群监测浓度值为2MPN/100mL，标准指数为0.67，达标率为100%；菌落总数监测浓度值为90CFU/mL，标准指数为0.9，达标率为100%；钾监测浓度值为0.50mg/L；钙监测浓度值为1.53mg/L，标准指数为0.003，达标率为100%；镁监测浓度值为0.392mg/L；重碳酸根监测浓度值为112mg/L；臭和味监测浓度值为无任何臭和味；肉眼可见物监测浓度值为无明显肉眼可见物；阴离子表面活性剂、氰化物、硫化物、挥发酚、亚硝酸盐、铜、镉、锌、铅、汞、砷、硒、铁、锰、苯、甲苯、三氯甲烷、四氯化碳、铝、碳酸根均未检出，达标率为100%。

2025年，官埠大道地下水井监测点位pH值监测浓度值为7.2，标准指数为0.13，达标率为100%；高锰酸盐指数监测浓度值为1.7mg/L，标准指数为0.57，达标率为100%；氨氮监测浓度值为0.1mg/L，标准指数为0.2，达标率为100%；氟化物监测浓度值为0.18mg/L，标准指数为0.18，达标率为100%；硫酸盐监测浓度值为3.07mg/L，标准指数为0.01，达标率为100%；氯化物监测浓度值为2.63mg/L，标准指数为0.01，达标率为100%；硝酸盐监测浓度值为0.633mg/L，标准指数为0.03，达标率为100%；钠监测浓度值范围为3.06mg/L，标准指数为0.02，达标率为100%；色度监测浓度值为5度，标准指数为0.33，达标率为100%；浑浊度监测浓度值为2NTU，标准指数为0.67，达标率为100%；总硬度监测浓度值为204mg/L，标准指数为0.45，达标率为100%；溶解性总固体监测浓度值为375mg/L，标准指数为0.375，达标率为100%；总大肠菌群监测浓度值为2MPN/100mL，标准指数为0.67，达标率为100%；菌落总数监测浓度值为70CFU/mL，标准指数为0.7，达标率为100%；钾监测浓度值为0.540mg/L；钙监测浓度值为1.47mg/L，标准指数为0.003，达标率为100%；镁监测浓度值为0.408mg/L；重碳酸根监测浓度值为115mg/L；臭和味监测浓度值为无任何臭和味；肉眼可见物监测浓度值为无明显肉眼可见物；阴离子表面活性剂、氰化物、硫化物、挥发酚、亚硝酸盐、铜、镉、锌、铅、汞、砷、硒、铁、锰、苯、甲苯、三氯甲烷、四氯化碳、铝、碳酸根均未检出，达标率为100%。

## 4.2地下水环境质量状况总结

2025年度监测期间，咸宁高新技术产业开发区各地下水监测点位pH值、高锰酸盐指数、色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发酚、阴离子表面活性剂、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、硫化物、钠、氟化物、氰化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、总大肠菌群、菌落总数、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、钾、钙、镁、碳酸根、碳酸氢根均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）“Ⅲ类”标准要求。

# 5、土壤环境质量状况

## 5.1监测数据统计及分析

2025年度进行了一次土壤监测，土壤监测数据统计见表5-1。

表5-1  土壤监测数据统计一览表

| 检测项目 | 单位 | 检出限 | 一期和二期园区距离边界75m□1 | 一期和二期园区距离边界200m□2 | 一期和二期园区距离边界400m□3 | 光谷南产业基地下风向距离边界75m□4 | 光谷南产业基地下风向距离边界200m□5 | 光谷南产业基地下风向距离边界400m□6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样深度 |  |  | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m |
| 样品状态 |  |  | 棕色砂石土、潮、有根系、土腥味 | 浅棕色砂石土、潮、有根系、土腥味 | 浅棕色砂石土、潮、有根系、土腥味 | 红棕色砂石土、潮、有根系、土腥味 | 红棕色砂石土、潮、有根系、土腥味 | 浅棕色砂石土、潮、有根系、土腥味 |
| pH值 | 无量纲 | — | 7.3 | 7.0 | 7.3 | 4.5 | 5.9 | 5.2 |
| 有机质 | g/kg | — | 6.04 | 6.17 | 5.75 | 2.13 | 5.41 | 10.2 |
| 阳离子交换量 | cmol+/kg | 0.8 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 4.0 | 4.5 | 4.3 |
| 镉 | mg/kg | 0.01 | 0.17 | 0.25 | 0.28 | 0.20 | 0.24 | 0.21 |
| 铅 | mg/kg | 0.1 | 28.4 | 38.6 | 17.2 | 31.1 | 46.8 | 17.5 |
| 铬 | mg/kg | 4 | 53 | 37 | 35 | 57 | 56 | 50 |
| 砷 | mg/kg | 0.01 | 5.71 | 4.66 | 5.21 | 5.87 | 5.07 | 5.73 |
| 汞 | mg/kg | 0.002 | 0.0588 | 0.0669 | 0.0579 | 0.0608 | 0.0725 | 0.0714 |
| 铜 | mg/kg | 1 | 4 | 3 | ND | 11 | 10 | 9 |
| 镍 | mg/kg | 3 | 32 | 32 | 19 | 30 | 37 | 28 |
| 锌 | mg/kg | 1 | 47 | 42 | 38 | 40 | 38 | 58 |
| α-六六六 | mg/kg | 0.07 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| β-六六六 | mg/kg | 0.06 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| γ-六六六 | mg/kg | 0.06 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| δ-六六六 | mg/kg | 0.10 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| p,p'-DDE | mg/kg | 0.04 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| p,p'-DDD | mg/kg | 0.08 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| o,p'-DDT | mg/kg | 0.08 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| p,p'-DDT | mg/kg | 0.09 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| *苯并[a]蒽 | mg/kg | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| *苯并[a]芘 | mg/kg | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| *苯并[b]荧蒽 | mg/kg | 0.2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| *苯并[k]荧蒽 | mg/kg | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| *二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| *茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| *苯并（g,h,i）苝 | mg/kg | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| *苊烯 | mg/kg | 0.09 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| *苊 | mg/kg | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| *芴 | mg/kg | 0.08 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| *菲 | mg/kg | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| *蒽 | mg/kg | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| *荧蒽 | mg/kg | 0.2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| *芘 | mg/kg | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 检测项目 | 单位 | 检出限 | 沿高新区园区废水排放水道边界外75m☑7 | 沿高新区园区废水排放水道边界外200m□8 | 沿高新区园区废水排放水道边界外400m□9 | 距离园区边界外75m□10 | 距离园区边界外200m□11 | 距离园区边界外400m□12 |
| 采样深度 |  |  | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m |
| 样品状态 |  |  | 浅棕色砂石土、潮、有根系、土腥味 | 浅棕色砂石土、潮、有根系、土腥味 | 浅棕色砂石土、潮、有根系、土腥味 | 浅棕色砂石土、潮、有根系、土腥味 | 棕色砂石土、潮、有根系、土腥味 | 浅棕色砂石土、潮、有根系、土腥味 |
| pH值 | 无量纲 | — | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7.1 |
| 有机质 | g/kg | — | 7.67 | 6.50 | 6.87 | 3.16 | 3.37 | 3.41 |
| 阳离子交换量 | cmol+/kg | 0.8 | 4.4 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 4.6 | 3.8 |
| 镉 | mg/kg | 0.01 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.20 | 0.26 |
| 铅 | mg/kg | 0.1 | 31.2 | 13.1 | 14.4 | 31.2 | 28.0 | 45.6 |
| 铬 | mg/kg | 4 | 59 | 73 | 53 | 55 | 31 | 26 |
| 砷 | mg/kg | 0.01 | 5.93 | 6.55 | 6.22 | 7.05 | 5.72 | 7.45 |
| 汞 | mg/kg | 0.002 | 0.0731 | 0.0772 | 0.0713 | 0.0779 | 0.0729 | 0.0770 |
| 铜 | mg/kg | 1 | 17 | 13 | 14 | 11 | 9 | 16 |
| 镍 | mg/kg | 3 | 28 | 31 | 35 | 28 | 20 | 28 |
| 锌 | mg/kg | 1 | 67 | 59 | 64 | 66 | 29 | 36 |
| α-六六六 | mg/kg | 0.07 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| β-六六六 | mg/kg | 0.06 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| γ-六六六 | mg/kg | 0.06 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| δ-六六六 | mg/kg | 0.10 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| p,p'-DDE | mg/kg | 0.04 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| p,p'-DDD | mg/kg | 0.08 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| o,p'-DDT | mg/kg | 0.08 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| p,p'-DDT | mg/kg | 0.09 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| *苯并[a]蒽 | mg/kg | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| *苯并[a]芘 | mg/kg | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| *苯并[b]荧蒽 | mg/kg | 0.2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| *苯并[k]荧蒽 | mg/kg | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| *二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| *茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| *苯并（g,h,i）苝 | mg/kg | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| *苊烯 | mg/kg | 0.09 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| *苊 | mg/kg | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| *芴 | mg/kg | 0.08 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| *菲 | mg/kg | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| *蒽 | mg/kg | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| *荧蒽 | mg/kg | 0.2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| *芘 | mg/kg | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

注：ND表示低于方法检出限。

2025年，一期和二期园区距离边界75m土壤监测点位pH值监测浓度值为7.3，有机质监测浓度值为6.04g/kg，阳离子交换量监测浓度值为4.2cmol+/kg，镉监测浓度值为0.17mg/kg，铅监测浓度值为28.4mg/kg，铬监测浓度值为53mg/kg，砷监测浓度值为5.71mg/kg，汞监测浓度值为0.0588mg/kg，铜监测浓度值为4mg/kg，镍监测浓度值为32mg/kg，锌监测浓度值为47mg/kg，α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六、p,p'-DDE、p,p'-DDD、o,p'-DDT、p,p'-DDT、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并（a）蒽、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、苯并（a）芘、茚苯（1,2,3-c，d）芘、二苯并（a，h）蒽和苯并（g,h,i）苝均未检出，均符合《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求，达标率为100%。

2025年，一期和二期园区距离边界200m土壤监测点位pH值监测浓度值为7.0，有机质监测浓度值为6.17g/kg，阳离子交换量监测浓度值为4.1cmol+/kg，镉监测浓度值为0.25mg/kg，铅监测浓度值为38.6mg/kg，铬监测浓度值为37mg/kg，砷监测浓度值为4.66mg/kg，汞监测浓度值为0.0669mg/kg，铜监测浓度值为3mg/kg，镍监测浓度值为32mg/kg，锌监测浓度值为47mg/kg，α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六、p,p'-DDE、p,p'-DDD、o,p'-DDT、p,p'-DDT、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并（a）蒽、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、苯并（a）芘、茚苯（1,2,3-c，d）芘、二苯并（a，h）蒽和苯并（g,h,i）苝均未检出，均符合《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求，达标率为100%。

2025年，一期和二期园区距离边界400m土壤监测点位pH值监测浓度值为7.3，有机质监测浓度值为5.75g/kg，阳离子交换量监测浓度值为4.4cmol+/kg，镉监测浓度值为0.28mg/kg，铅监测浓度值为17.2mg/kg，铬监测浓度值为35mg/kg，砷监测浓度值为5.21mg/kg，汞监测浓度值为0.0579mg/kg，镍监测浓度值为19mg/kg，锌监测浓度值为38mg/kg，铜、α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六、p,p'-DDE、p,p'-DDD、o,p'-DDT、p,p'-DDT、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并（a）蒽、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、苯并（a）芘、茚苯（1,2,3-c，d）芘、二苯并（a，h）蒽和苯并（g,h,i）苝均未检出，均符合《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求，达标率为100%。

2025年，光谷南产业基地下风向距离边界75m土壤监测点位pH值监测浓度值为4.5，有机质监测浓度值为2.13g/kg，阳离子交换量监测浓度值为4.0cmol+/kg，镉监测浓度值为0.20mg/kg，铅监测浓度值为31.1mg/kg，铬监测浓度值为57mg/kg，砷监测浓度值为5.87mg/kg，汞监测浓度值为0.0608mg/kg，铜监测浓度值为11mg/kg，镍监测浓度值为30mg/kg，锌监测浓度值为40mg/kg，α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六、p,p'-DDE、p,p'-DDD、o,p'-DDT、p,p'-DDT、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并（a）蒽、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、苯并（a）芘、茚苯（1,2,3-c，d）芘、二苯并（a，h）蒽和苯并（g,h,i）苝均未检出，均符合《土壤环境质量标准  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求，达标率为100%。

2025年，光谷南产业基地下风向距离边界200m土壤监测点位pH值监测浓度值为5.9，有机质监测浓度值为5.41g/kg，阳离子交换量监测浓度值为4.5cmol+/kg，镉监测浓度值为0.24mg/kg，铅监测浓度值为46.8mg/kg，铬监测浓度值为56mg/kg，砷监测浓度值为5.07mg/kg，汞监测浓度值为0.0725mg/kg，铜监测浓度值为10mg/kg，镍监测浓度值为37mg/kg，锌监测浓度值为38mg/kg，α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六、p,p'-DDE、p,p'-DDD、o,p'-DDT、p,p'-DDT、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并（a）蒽、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、苯并（a）芘、茚苯（1,2,3-c，d）芘、二苯并（a，h）蒽和苯并（g,h,i）苝均未检出，均符合《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求，达标率为100%。

2025年，光谷南产业基地下风向距离边界400m土壤监测点位pH值监测浓度值为5.2，有机质监测浓度值为10.2g/kg，阳离子交换量监测浓度值为4.3cmol+/kg，镉监测浓度值为0.21mg/kg，铅监测浓度值为17.5mg/kg，铬监测浓度值为50mg/kg，砷监测浓度值为5.73mg/kg，汞监测浓度值为0.0714mg/kg，铜监测浓度值为9mg/kg，镍监测浓度值为28mg/kg，锌监测浓度值为58mg/kg，α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六、p,p'-DDE、p,p'-DDD、o,p'-DDT、p,p'-DDT、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并（a）蒽、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、苯并（a）芘、茚苯（1,2,3-c，d）芘、二苯并（a，h）蒽和苯并（g,h,i）苝均未检出，均符合《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求，达标率为100%。

2025年，沿高新区园区废水排放水道边界外75m土壤监测点位pH值监测浓度值为7.1，有机质监测浓度值为7.67g/kg，阳离子交换量监测浓度值为4.4cmol+/kg，镉监测浓度值为0.21mg/kg，铅监测浓度值为31.2mg/kg，铬监测浓度值为59mg/kg，砷监测浓度值为5.93mg/kg，汞监测浓度值为0.0731mg/kg，铜监测浓度值为17mg/kg，镍监测浓度值为28mg/kg，锌监测浓度值为67mg/kg，α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六、p,p'-DDE、p,p'-DDD、o,p'-DDT、p,p'-DDT、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并（a）蒽、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、苯并（a）芘、茚苯（1,2,3-c，d）芘、二苯并（a，h）蒽和苯并（g,h,i）苝均未检出，均符合《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求，达标率为100%。

2025年，沿高新区园区废水排放水道边界外200m土壤监测点位pH值监测浓度值为7.4，有机质监测浓度值为6.50g/kg，阳离子交换量监测浓度值为4.1cmol+/kg，镉监测浓度值为0.21mg/kg，铅监测浓度值为13.1mg/kg，铬监测浓度值为73mg/kg，砷监测浓度值为6.55mg/kg，汞监测浓度值为0.0772mg/kg，铜监测浓度值为13mg/kg，镍监测浓度值为31mg/kg，锌监测浓度值为59mg/kg，α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六、p,p'-DDE、p,p'-DDD、o,p'-DDT、p,p'-DDT、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并（a）蒽、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、苯并（a）芘、茚苯（1,2,3-c，d）芘、二苯并（a，h）蒽和苯并（g,h,i）苝均未检出，均符合《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求，达标率为100%。

2025年，沿高新区园区废水排放水道边界外400m土壤监测点位pH值监测浓度值为7.5，有机质监测浓度值为6.87g/kg，阳离子交换量监测浓度值为3.9cmol+/kg，镉监测浓度值为0.21mg/kg，铅监测浓度值为14.4mg/kg，铬监测浓度值为53mg/kg，砷监测浓度值为6.22mg/kg，汞监测浓度值为0.0713mg/kg，铜监测浓度值为14mg/kg，镍监测浓度值为35mg/kg，锌监测浓度值为64mg/kg，α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六、p,p'-DDE、p,p'-DDD、o,p'-DDT、p,p'-DDT、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并（a）蒽、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、苯并（a）芘、茚苯（1,2,3-c，d）芘、二苯并（a，h）蒽和苯并（g,h,i）苝均未检出，均符合《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求，达标率为100%。

2025年，距离园区边界外75m土壤监测点位pH值监测浓度值为7.2，有机质监测浓度值为3.16g/kg，阳离子交换量监测浓度值为3.8cmol+/kg，镉监测浓度值为0.27mg/kg，铅监测浓度值为31.2mg/kg，铬监测浓度值为55mg/kg，砷监测浓度值为7.05mg/kg，汞监测浓度值为0.0779mg/kg，铜监测浓度值为11mg/kg，镍监测浓度值为28mg/kg，锌监测浓度值为66mg/kg，α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六、p,p'-DDE、p,p'-DDD、o,p'-DDT、p,p'-DDT、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并（a）蒽、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、苯并（a）芘、茚苯（1,2,3-c，d）芘、二苯并（a，h）蒽和苯并（g,h,i）苝均未检出，均符合《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求，达标率为100%。

2025年，距离园区边界外200m土壤监测点位pH值监测浓度值为7.2，有机质监测浓度值为3.37g/kg，阳离子交换量监测浓度值为4.6cmol+/kg，镉监测浓度值为0.20mg/kg，铅监测浓度值为28.0mg/kg，铬监测浓度值为31mg/kg，砷监测浓度值为5.72mg/kg，汞监测浓度值为0.0729mg/kg，铜监测浓度值为9mg/kg，镍监测浓度值为20mg/kg，锌监测浓度值为29mg/kg，α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六、p,p'-DDE、p,p'-DDD、o,p'-DDT、p,p'-DDT、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并（a）蒽、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、苯并（a）芘、茚苯（1,2,3-c，d）芘、二苯并（a，h）蒽和苯并（g,h,i）苝均未检出，均符合《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求，达标率为100%。

2025年，距离园区边界外400m土壤监测点位pH值监测浓度值为7.1，有机质监测浓度值为3.41g/kg，阳离子交换量监测浓度值为3.8cmol+/kg，镉监测浓度值为0.26mg/kg，铅监测浓度值为45.6mg/kg，铬监测浓度值为26mg/kg，砷监测浓度值为7.45mg/kg，汞监测浓度值为0.0770mg/kg，铜监测浓度值为16mg/kg，镍监测浓度值为28mg/kg，锌监测浓度值为36mg/kg，α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六、p,p'-DDE、p,p'-DDD、o,p'-DDT、p,p'-DDT、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并（a）蒽、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、苯并（a）芘、茚苯（1,2,3-c，d）芘、二苯并（a，h）蒽和苯并（g,h,i）苝均未检出，均符合《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求，达标率为100%。

## 5.2土壤环境质量状况总结

2025年度监测期间，咸宁高新技术产业开发区各土壤监测点位pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、锌、镍均有检出，结果均符合《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求，六六六、滴滴涕、多环芳烃（苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并（a）蒽、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、苯并（a）芘、茚苯（1,2,3-c，d）芘、二苯并（a，h）蒽和苯并（g,h,i）苝）均未检出，均符合《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求。

# 6、声环境质量状况

## 6.1监测数据统计及分析

2025年度进行了3次声环境监测，监测数据统计见表6-1、6-2、6-3。

表6-1  2025年5月份噪声监测数据统计一览表  单位：Leq dB（A）

| 测点编号 | 检测位置 | 检测时段 | 测量值 |
| --- | --- | --- | --- |
| △1 | 双泉小学1# | 2025.05.25 08:41~08:51 | 53.0 |
| 37.8 |  | 2025.05.25 22:02~22:12 | 42.6 |
| △2 | 小泉村2# | 2025.05.25 09:05~09:15 | 51.9 |
| 37.3 |  | 2025.05.25 22:25~22:35 | 41.6 |
| △3 | 双泉村6组3# | 2025.05.25 09:27~09:37 | 51.8 |
|  |  | 2025.05.25 22:47~22:57 | 41.5 |
| △4 | 藏龙府邸4# | 2025.05.25 09:48~09:58 | 52.1 |
| 44.4 |  | 2025.05.25 23:08~23:18 | 40.7 |
| △5 | 高新区外国语学校5# | 2025.05.25 10:07~10:17 | 51.9 |
|  |  | 2025.05.25 23:27~23:37 | 40.5 |
| △6 | 旗鼓爱心幼儿园6# | 2025.05.25 10:33~10:43 | 51.0 |
|  |  | 2025.05.25 23:49~23:59 | 40.6 |
| △7 | 天洁国际巴黎城7# | 2025.05.25 10:55~11:05 | 50.6 |
|  |  | 2025.05.26 00:12~00:22 | 40.8 |
| △8 | 实验外国语小学8# | 2025.05.25 11:20~11:30 | 50.4 |
|  |  | 2025.05.26 00:33~00:43 | 40.3 |
| △9 | 浮山村9# | 2025.05.25 11:39~11:49 | 51.6 |
|  |  | 2025.05.26 00:52~01:02 | 40.3 |
| △10 | 高新区管委会10# | 2025.05.25 11:58~12:08 | 52.0 |
| 37.8 |  | 2025.05.26 01:11~01:21 | 40.3 |
| △11 | 创业公寓11# | 2025.05.25 09:12~09:22 | 53.9 |
| 37.3 |  | 2025.05.25 22:04~22:14 | 47.4 |
| △12 | 栗林新村12# | 2025.05.25 09:33~09:43 | 55.3 |
|  |  | 2025.05.25 22:26~22:36 | 46.6 |
| △13 | 辛勤医院13# | 2025.05.25 09:55~10:05 | 51.2 |
| 44.4 |  | 2025.05.25 22:46~22:56 | 41.2 |
| △14 | 职教城14# | 2025.05.25 10:13~10:23 | 51.0 |
|  |  | 2025.05.25 23:02~23:12 | 42.8 |
| △15 | 世丰汽车附近15# | 2025.05.25 10:36~10:46 | 57.1 |
|  |  | 2025.05.25 23:28~23:38 | 49.7 |
| △16 | 中科科技附近16# | 2025.05.25 10:54~11:04 | 56.6 |
| 37.8 |  | 2025.05.25 23:45~23:55 | 49.7 |
| △17 | 南玻光电附近17# | 2025.05.25 11:10~11:20 | 56.9 |
| 37.3 |  | 2025.05.26 00:02~00:12 | 49.0 |
| △18 | 维格斯附近18# | 2025.05.25 11:27~11:37 | 59.3 |
| 37.8 |  | 2025.05.26 00:19~00:29 | 48.4 |
| △19 | 和乐门业19# | 2025.05.25 11:43~11:53 | 57.2 |
| 37.3 |  | 2025.05.26 00:37~00:47 | 47.3 |
| △20 | 津晶城附近20# | 2025.05.25 12:05~12:15 | 57.5 |
|  |  | 2025.05.26 00:57~01:07 | 48.6 |

表6-2  2025年7月份噪声监测数据统计一览表

| 测点编号 | 检测位置 | 检测时段 | 测量值 |
| --- | --- | --- | --- |
| △1 | 双泉小学1# | 2025.07.12 08:51~09:01 | 52.8 |
| 37.8 |  | 2025.07.12 22:02~22:12 | 42.5 |
| △2 | 小泉村2# | 2025.07.12 09:12~09:22 | 53.2 |
| 37.3 |  | 2025.07.12 22:24~22:34 | 44.1 |
| △3 | 双泉村6组3# | 2025.07.12 09:33~09:43 | 51.6 |
|  |  | 2025.07.12 22:44~22:54 | 42.2 |
| △4 | 藏龙府邸4# | 2025.07.12 09:53~10:03 | 51.0 |
| 44.4 |  | 2025.07.12 23:02~23:12 | 43.4 |
| △5 | 高新区外国语学校5# | 2025.07.12 10:08~10:18 | 52.0 |
|  |  | 2025.07.12 23:17~23:27 | 43.8 |
| △6 | 旗鼓爱心幼儿园6# | 2025.07.12 10:29~10:39 | 53.4 |
|  |  | 2025.07.12 23:36~23:46 | 43.3 |
| △7 | 天洁国际巴黎城7# | 2025.07.12 10:52~11:02 | 51.4 |
|  |  | 2025.07.12 23:57~ 2025.07.13 00:07 | 43.9 |
| △8 | 实验外国语小学8# | 2025.07.12 11:15~11:25 | 52.8 |
|  |  | 2025.07.13 00:18~00:28 | 43.2 |
| △9 | 浮山村9# | 2025.07.12 11:37~11:47 | 53.2 |
|  |  | 2025.07.13 00:37~00:47 | 40.9 |
| △10 | 高新区管委会10# | 2025.07.12 11:55~12:05 | 53.0 |
| 37.8 |  | 2025.07.13 00:54~01:04 | 43.4 |
| △11 | 创业公寓11# | 2025.07.12 09:02~09:12 | 52.7 |
| 37.3 |  | 2025.07.13 22:00~22:10 | 44.1 |
| △12 | 栗林新村12# | 2025.07.12 09:23~09:33 | 54.0 |
|  |  | 2025.07.12 22:23~22:33 | 45.8 |
| △13 | 辛勤医院13# | 2025.07.12 09:46~09:56 | 51.8 |
| 44.4 |  | 2025.07.12 22:48~22:58 | 42.4 |
| △14 | 职教城14# | 2025.07.12 10:08~10:18 | 50.1 |
|  |  | 2025.07.12 23:14~23:24 | 44.1 |
| △15 | 世丰汽车附近15# | 2025.07.12 10:42~10:52 | 53.0 |
|  |  | 2025.07.12 23:41~23:51 | 46.2 |
| △16 | 中科科技附近16# | 2025.07.12 11:06~11:16 | 55.7 |
| 37.8 |  | 2025.07.13 00:08~00:18 | 45.7 |
| △17 | 南玻光电附近17# | 2025.07.12 11:25~11:35 | 54.8 |
| 37.3 |  | 2025.07.13 00:28~00:38 | 44.8 |
| △18 | 维格斯附近18# | 2025.07.12 11:45~11:55 | 56.2 |
| 37.8 |  | 2025.07.13 00:50~01:00 | 46.1 |
| △19 | 和乐门业19# | 2025.07.12 12:07~12:17 | 57.4 |
| 37.3 |  | 2025.07.13 01:13~01:23 | 47.4 |
| △20 | 津晶城附近20# | 2025.07.12 12:30~12:40 | 55.9 |
|  |  | 2025.07.13 01:38~01:48 | 46.6 |

表6-3  2025年11月份噪声监测数据统计一览表

| 测点编号 | 检测位置 | 检测时段 | 测量值 |
| --- | --- | --- | --- |
| △1 | 双泉小学1# | 2025.11.23 08:45~08:55 | 53.5 |
| 37.8 |  | 2025.11.23 22:01~22:11 | 44.7 |
| △2 | 小泉村2# | 2025.11.23 09:05~09:15 | 54.5 |
| 37.3 |  | 2025.11.23 22:23~22:33 | 45.8 |
| △3 | 双泉村6组3# | 2025.11.23 09:28~09:38 | 58.1 |
|  |  | 2025.11.23 22:48~22:58 | 48.7 |
| △4 | 藏龙府邸4# | 2025.11.23 09:53~10:03 | 57.4 |
| 44.4 |  | 2025.11.23 23:15~23:25 | 48.2 |
| △5 | 高新区外国语学校5# | 2025.11.23 10:11~10:21 | 58.2 |
|  |  | 2025.11.23 23:35~23:45 | 49.2 |
| △6 | 旗鼓爱心幼儿园6# | 2025.11.23 10:32~10:42 | 53.3 |
|  |  | 2025.11.23 23:57~ 2025.11.24 00:07 | 43.3 |
| △7 | 天洁国际巴黎城7# | 2025.11.23 10:54~11:04 | 50.5 |
|  |  | 2025.11.24 00:22~00:32 | 40.5 |
| △8 | 实验外国语小学8# | 2025.11.23 11:20~11:30 | 51.5 |
|  |  | 2025.11.24 00:50~01:00 | 42.0 |
| △9 | 浮山村9# | 2025.11.23 11:40~11:50 | 56.1 |
|  |  | 2025.11.24 01:12~01:22 | 47.1 |
| △10 | 高新区管委会10# | 2025.11.23 11:58~12:08 | 55.4 |
| 37.8 |  | 2025.11.24 01:32~01:42 | 45.8 |
| △11 | 创业公寓11# | 2025.11.23 09:03~09:13 | 53.0 |
| 37.3 |  | 2025.11.23 22:02~22:12 | 45.2 |
| △12 | 栗林新村12# | 2025.11.23 09:23~09:33 | 52.2 |
|  |  | 2025.11.23 22:25~22:35 | 44.9 |
| △13 | 辛勤医院13# | 2025.11.23 09:42~09:52 | 53.3 |
| 44.4 |  | 2025.11.23 22:46~22:56 | 45.6 |
| △14 | 职教城14# | 2025.11.23 10:04~10:14 | 51.6 |
|  |  | 2025.11.23 23:08~23:18 | 44.7 |
| △15 | 世丰汽车附近15# | 2025.11.23 10:34~10:44 | 54.2 |
|  |  | 2025.11.23 23:44~23:54 | 46.4 |
| △16 | 中科科技附近16# | 2025.11.23 10:52~11:02 | 55.4 |
| 37.8 |  | 2025.11.24 00:03~00:13 | 47.0 |
| △17 | 南玻光电附近17# | 2025.11.23 11:09~11:19 | 56.2 |
| 37.3 |  | 2025.11.24 00:23~00:33 | 47.6 |
| △18 | 维格斯附近18# | 2025.11.23 11:27~11:37 | 54.5 |
| 37.8 |  | 2025.11.24 00:42~00:52 | 46.8 |
| △19 | 和乐门业19# | 2025.11.23 11:45~11:55 | 58.6 |
| 37.3 |  | 2025.11.24 01:03~01:13 | 46.0 |
| △20 | 津晶城附近20# | 2025.11.23 12:08~12:18 | 53.5 |
|  |  | 2025.11.24 01:25~01:35 | 46.6 |

2025年度监测期间，12个监测点位昼间噪声监测值在50.1~59.3dB（A）之间，夜间噪声监测值在40.3~49.7dB（A）之间，2025年度园区各监测点位声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，标准要求。

## 6.2声环境质量状况总结

2025年，咸宁高新技术产业开发区各监测点位的噪声监测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，声环境质量保持良好。总体上来说，2025年声环境质量满足要求。